O ciclo do oscilador, passo a passo

Exemplo ideal: saída a ±3 V · β = 0,32 · gatilho de ±0,96 V

- Liga o circuito: C1 descarregado, pino 2 em 0 V.

- A saída (pino 6) vai para o alto: +3 V.

- O pino 3 recebe β × saída: gatilho em +0,96 V.

- Pino 3 acima do pino 2: a saída se mantém alta.

- O C1 carrega pelo R1 rumo a +3 V: o pino 2 sobe.

- O pino 2 cruza +0,96 V e passa por cima do 3.

- A diferença (pino 3 − pino 2) fica negativa: a saída vira para −3 V.

- O pino 3 acompanha: gatilho vai a −0,96 V e reforça a virada.

- O C1 descarrega rumo a −3 V: o pino 2 desce.

- O pino 2 cruza −0,96 V e passa por baixo do 3: a saída vira para +3 V.

- Pino 3 volta a +0,96 V. Volta ao passo 5.

Fechando a conta

As duas fórmulas e os valores do circuito

β = R3 / (R2 + R3)

β = 22k / (47k + 22k) = 0,32

f = 1 / [ 2 · R1 · C1 · ln( (1+β) / (1−β) ) ]

R1 = 9,98k  ·  C1 = 26 nF (medidos)

Meio-ciclo ≈ 171 µs  ·  período ≈ 343 µs

f teórica ≈ 2,9 kHz